附表1  工程量清单

综合楼203工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计算式 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆讲台 | 人工拆除，建筑垃圾运至校外，运距自行考虑 | 1.2×4.5×0.22 | m3 | 1.19 |  |  |
| 2 | 修补踢脚线（高度、颜色同原有踢脚线） | 墙面凿毛，15厚水泥膏厚贴踢脚线，白色水泥浆擦缝。 | 4.5×0.22 | m2 | 0.99 |  |  |
| 4 | 拆设备运至一楼 | 原203室内试验台拆除搬运至首层102室，并按203室原 排放位置安装摆放整齐。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨埃特板间断 | 钢质轻钢龙骨架，两侧自攻丝封6厘复合胶底板，两侧埃特板，腻子粉满刮2道，内墙漆2遍。 | 7×3.5 | m2 | 24.5 |  |  |
| 6 | 木门 | 门洞口尺0.9X2.2m，形式和规格同综合楼三楼会议室内的办公室门 | 0.9×2.2 | m2 | 1.98 |  |  |
| 7 | 装洗手盆（耐磨砖 瓷盘） | 仿花岗岩抛光砖2.0厚，陶瓷白色中型盘。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 装给水管 Φ32 | 由卫生间经天棚安装至室内 |  | 米 | 40 |  |  |
| 9 | 装排水管 Φ75 | PVC-U排水管卡具外墙安装至首层 |  | 米 | 12 |  |  |
| 10 | 不锈钢豪华门 304板厚0.8 | 304不锈钢封板造型门，板厚0.8mm施工前施工方提供样板，甲方选择确定后安装。 | 1.3×3.15 | m2 | 4.095 |  |  |
| 11 | 封门（轻钢龙 骨埃特板） | 钢质轻钢龙骨架，两侧自攻丝封6厘复合胶底板，两侧埃特板，腻子粉满刮2道，内墙漆2遍。 | 1×3 | m2 | 3 |  |  |
| 12 | 刮腻子和墙漆 | 腻子粉两道，面层内墙水溶性漆两道。 | 11.35×9.05+（10.35×2+7.05×2）×3.5 | m2 | 224.5 |  |  |
| 13 | 不锈钢防盗网 | 1、拆除原有钢筋防盗网。2、安装标准防盗网，平墙面。不锈钢防盗网（304方管22 间距≤35cm 圆管Ф18 间距≤10cm 壁厚0.7mm） |  | m2 | 26 |  |  |
| 14 | 换LED光管 | 拆除原荧光灯管、灯座。更换1.2m18W单管灯座+灯具+配管配线。 |  | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 增加插座 | 二二三三插座+配管配线 |  | 个 | 15 |  |  |
| 17 | 安装网线，电话线 | 共11个办公位置安装网线、电话线满足布局美观、实用要求。 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 合计工程价（含税） |  |  |  |  |  |  |

1号教学楼102室工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计算式 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁门 | 原铁门翻新油漆，红丹底漆2道，墨绿色面漆2道，重新安装。 | 1.2×3.02+1.6×3.02 | m2 | 7.91 |  |  |
| 2 | 拆讲台外运 | 人工拆除，运至校外，运距自行考虑 | 1.2×4.5×0.22 | m3 | 1.18 |  |  |
| 3 | 贴地脚砖 | 墙面凿毛，15厚水泥膏厚贴踢脚线，白色水泥浆擦缝。 | 4.5×0.22 | m2 | 0.99 |  |  |
| 4 | 贴地板600×600 | 原水磨石地板凿毛，回填基坑，基层涂刷水泥浆处理一道，30厚1:2水泥砂浆铺贴600X600仿木纹抛光地砖。 | 10.35×7.05 | m2 | 72.96 |  |  |
| 5 | 换LED光管 | 拆除原荧光灯管、灯座。更换1.2m18W单管灯座、灯具、配管配线。 |  | 支 | 10 |  |  |
| 6 | 修补门边 | 铁门安装厚，MU10水泥砂浆砌筑红砖补门洞，不足一皮砖厚时采用砂浆填缝。 |  | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 安装不锈钢防盗网 | 1、拆除原有钢筋防盗网。2、安装标准防盗网，平墙面。不锈钢防盗网（304方管22 间距≤35cm 圆管Ф18 间距≤10cm 壁厚0.7mm） | 5.7×2+2×2 | m2 | 15.4 |  |  |
| 8 | 刮腻子、油漆 | 墙面清理，腻子粉两道，面层内墙水溶性漆两道。 | 11.35×9.05+(10.35×2+7.05×2)×3.5 | m2 | 224.5 |  |  |
| 9 | 合计工程价（含税） |  |  |  |  |  |  |

203室、102室改造工程合计价（含税）：   万   仟   佰   拾   元   角    分   ￥

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）          日期：       年  月  日