酥皮机操作规程

一、该机定人操作，操作者请按说明书操作。

二、开机前检查传送带上有无异物放在其上，传送带必须清洁。

三、空车运行，检查功能是否正常，若有问题，请及时通知老师排除故障。

四、碾压的面团不能过硬，一次性压薄也不能太大，否则将影响设备工作稳定性及使用寿命。面团厚度在10mm以上时，每次可调节压薄5mm左右，在5~10mm时， 每次递减2mm左右，在5mm以内时，每次递减1mm左右；

五、输送平台不宜承放过重物体；

六、运转磨合40小时后，请将皮带、链条重新张紧到合适位置，以免传动打滑、脱链；运转80小时后，请将链轮、链条等传动部件加油，将螺杆、螺母等紧固件重新紧固，以免损坏机件；

七、保持清洁完整，轴承、皮带、链条等传动部件不能附有面粉、尘埃等异物，以免烧坏轴承或加速机件磨损；

八、每次使用过后，请用抹布将起酥机擦洗干净，但不得用水管冲洗；

九、 发现异常声响应立即停机，请维修人员检查修理。

十、定期对传动部位检查加油。

十一、工作完后，切断电源。