绞切三用机使用规程

- 在前面绞肉及切肉出口下方分别将接料框装好或拉出，并放好一洁净盘状容器，将肉去除筋、骨、皮，绞肉时切成截面积小于入料口2/3规格(切肉时切成长，宽尺寸在入料口尺寸的70-90%之间，厚度在25-40之间)的块状或条状，准备投放,然后启动开关。

- 在投放过程中需顺序投放，为避免粘连可适当沾清水投放。

- 机器运转中，切勿用手或硬物触摸刀具、绞龙，也不要用手或硬物触压滞留在切口上的肉，以免造成人身伤害和损坏机器。

- 工作时，请将所切肉类中的骨头、筋皮去除干净，以免发生过载现象，损坏电机。

- 每次完毕，可直接用热碱水冲刷刀具及绞龙，也可把刀组及绞龙等拆卸下来,用热碱水刷洗，严禁用喷水管直接冲洗。

- 在工作过程中，如果机器声音不正常必须立即停机检查，待故障排除后方能继续工作。