胶体磨安全操作规程

一、开机前用专用搬手转动转子检查与定子是否有摩擦及卡死现象，如有上述情况不允许开机，通知机修工处理。

二、开机时首先用点动，检查转子是否按顺时方向旋转，听有无杂音、振动，如有异响应立即停机检查。

三、调整定转子间隙（调节应在运转状态下进行）顺时旋转间隙变小出料细，反之间隙大出料粗。

四、物料研磨前应清除杂物，物料粒度小于5㎜，使用中严禁铁质及碎石颗粒进入。

五、工作完毕，将调节环向逆时针方向旋转90以上，启动设备用水清洗定转子中残余物料，最后切断电源。