和面机操作规程

（1）使用前先将和面机清洗干净，放入面粉和水，不要过量以免损坏机器，如

需要和的面较多，需分2次或多次搅拌。面、水放好后，关上档板后，再通电。

（2）和面时，要取正反两个方向来搅拌，以便使面和得均匀。

（3）如搅拌不均或掉入脏物时，需要用手调整或取面时，必须先关毕电源停机。

（4）搅拌完毕后，关掉电源，停机后取面。每次要把残渣清理干净。

（5）不可在和面机内发稀面，以防腐蚀和面机。

（6）如发现漏电等故障，应马上切断电源停机，找电工修理，不得私自开机修理。

（7）每次和面量不能大于20kg，不可超量搅拌，且水份在低于55%时应减少搅拌量。
（8）如需使用冰块时，请使用冰水，防止损坏搅拌钩
（9）取面团时，不要使用金属刮板、铲子之类的器具，防止划伤搅拌缸。